产品规格书

产品名称：智能交互式触摸一体机（红外四等边）

产品型号：

文件版次：A/1

制定部门：研发技术部

文件编号：

| 内 部 承 认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 审核 | 复核 | 批准 |

客户承认签章后敬请回传正本一份

| 客 户 承 认 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 确认意见 | 批准签字 | 盖章 |
| 客户公司全称： |  |  |

地址：

电话：

邮编：

网址：

本文所有信息最终解释权归XX公司，所有未经授权和允许的复制都是不被认可和应被禁止的。

【本份文档上有可能沒有完全反映产品的所有最新更改,以实际产品为准】

| 产品名称 | 智能交互式触摸一体机（红外四等边） | 文件版次 | A/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 页 码 | 第 1 页 共 5 页 |
| - 显示参数 显示屏尺寸; 98英寸（16：9）. 显示屏类型; LED液晶显示屏. 画面显示尺寸; 2158.8*1214.4mm【HxV】. 物理分辨率; 3840（H）×2160（V）. 显示色彩; 10bit, 1.07B. 刷新率; 4K-60HZ. 亮度; 400cd/m2. 对比度; 5000：1. 视角（度）; 178°. 显示屏防护; 4mm全钢化高防爆-防眩光玻璃. 背光灯寿命; 50000小时. - 触摸参数 触摸嵌入方式; 内置一体式，非外挂式. 触摸感应技术; 红外感应识别触摸技术（10点）. 书写方式; 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm）. 光标速度; 120点/s. 定位精度; 90%以上触摸区域为±2mm. 通讯接口; B型USB公头. 触摸分辨率; 32767*32767. 触摸次数; 理论无限次. 计算机响应; 系统自动识别；≤15ms. 驱动程序; 免驱. 触摸功能; 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转. |
| 产品名称 | 智能交互式触摸一体机（红外四等边） | 文件版次 | A/1 |
| 产品型号 |  | 页 码 | 第 2 页 共 5 页 |
| - 交互式功能参数 喇叭规格; 10W /8欧× 2 扬声器. 811板卡3.0版本 ,安卓8.O系统，四核CPU：双核Dual-core A73 、 双核dual-core A53 1.5GHZ、四核GPU：core MaliG51 4G+32G/双5G带蓝牙; RS232端口：1组; HDMI 输出端口：1组. RJ45（有线网络）端口：1组; Touch触摸（外置电脑）端口：1组. Spdif输出端口：1组; HDMI 输入端口：2组. MIC输入端口：1组; SD卡端口：1组. Earphone端口：1组; USB3.0端口：2组. AV输入端口：1组（三合一）; AV输出端口：1组. VGA音频输入端口：1组; Type C端口：1组（充电+USB数据传输）. VGA输入端口：1组. 主板选配：DP输入：1组、TYPE C（充电+USB数据传输+4k音视频+触摸信号）. 其他功能; 支持全通道切换触摸、触摸菜单，触摸菜单操作、触摸音量调整、触摸亮度调整 支持睡眠定时、关机记忆 支持触摸一键节能【即屏幕不亮而一体机则处于工作状态，同时音视频可正常播放】 支持遥控器童锁功能 支持前置按键一键开关电脑、电视 支持触摸菜单一键关机 支持转接外部设备使用机器自带触摸框功能. - 整机特性 外壳及外观; 铝型材面框角块设计、下置按键、后置喇叭. 颜色; 全黑色【其它颜色可定制】. 整机外形尺寸; 2215.2*1277.9*95.7mm. 包装尺寸; 2360*312*1445mm. 净重; 95KG. 毛重; 115KG. 最大功耗率; ≤580（独立CPU高配电脑约620W）. 待机功率; ≤0.5W. 安装方式; 标配 壁挂架（移动支架选配）. |
| 产品名称 | 智能交互式触摸一体机（红外四等边） | 文件版次 | A/1 |
| 产品型号 |  | 页 码 | 第 3 页 共 5 页 |
| - 工作环境 工作场所; 室内. 工作温度; 0°C - 40°C. 工作湿度; 10% - 90%无凝结. 贮存温度; -20°C - 60°C. 贮存湿度; 10% - 90%无凝结. - Windows系统 电脑配置可选方案 - [OPS电脑外置IO接口最终以实际配置为准] 电脑配置方案（OPS方案）. 配置; 标配/ i3配置; 中配/ i5配置; 高配/ i7配置. 芯片组; Intel芯片组. CPU; 2代及以上Intel Core i3; 2代及以上 Intel Core i5; 2代及以上 Intel Core i7. 内存; 标配4G DDR3; 标配4G DDR3; 标配4G DDR3. 升级版8G DDR3; 升级版8G DDR3; 升级版8G DDR3. 硬盘; 标配64G固态硬盘; 标配64G固态硬盘; 标配64G固态硬盘. 升级版128G、256G固态硬盘; 升级版128G、256G固态硬盘; 升级版128G、256G固态硬盘. 显卡; Intel核芯显卡Intel HD Graphics; Intel核芯显卡Intel HD Graphics; Intel核芯显卡Intel HD Graphics. IO接口; 输出; 1路HDMI、 1路VGA 、1路LINE耳机. 输入; 4路USB2.0、1路RJ45网络接口、 1路MIC麦克风、支持wifi；. 操作系统; Windows 7旗舰版操作系统/Windows 10操作系统; 二选一（标配WIN7）. |
| 产品名称 | 智能交互式触摸一体机（红外四等边） | 文件版次 | A/1 |
| 产品型号 |  | 页 码 | 第 4 页 共 5 页 |
| - 标准随机附件(根据实际情况配附件) 名称; 数量. 遥控器; 1个. 电池; 2个. 维修卡; 1张. 触摸笔; 1支. 合格证; 1张. 说明书; 1本. 1.5米电源线; 1根. - 整机尺寸图 单位：mm |
| 产品名称 | 智能交互式触摸一体机（红外四等边） | 文件版次 | A/1 |
| 产品型号 |  | 页 码 | 第 5 页 共 5 页 |
| - 产品实物图 【图片仅供参考，以实物产品为准。】 |  |  |  |