壁挂式教学一体机

用户手册

在使用本产品前，请仔细阅读本手册

前言

非常感谢您使用我公司的产品，我们将竭诚为您提供最好的服务，本手册可能包含技    术上不准确的地方或文字错误，敬请海涵；

我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序；

您可以通过下列方法取得本公司的技术支持及相关信息；

公司网站：www.hsbdwj.com

售后平台小程序：搜索 “贝迪文教”

设备使用注意事项

为保障设备的正常使用以及人员的安全， 请遵守以下事项：

- 设备输入电源为 交流220V/50Hz，在设备安装时，应确保电源接地良好，请勿使用 两芯插头。

- 机器内有交流220V 高压部件，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。

- 不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损   坏机器。

- 系统安装、使用、维修过程中，应严格按照本手册中所规定的方法，不同种类的   信号线严禁互连，否则可能会造成设备损坏甚至危及人身安全。

- 非本公司授权专业人员，严禁拆开设备机箱及私自维修，以免发生意外事故或加   重设备的损坏程度。

- 运输过程中应保持原厂包装，以免造成设备损坏。

8.       此标识表明为减少火灾或触电危险，请勿将本产品暴露在雨中或潮湿的环境中，机器内部有高压用户请勿自行拆机，如有需要请找专业维修人员维修，以防触电。

9. 设备为带接地保护的Ⅰ类设备，连接时请检查所连接的电网电源是否带有接地保护， 请将设备的插头插入带保护接地的电网电源输出插座

目录

一、产品介绍	04

  - 产品图片特点	04

  - 面板功能解析	05

  - 展台仓接口解析	06

  - 顶部接口解析	06

二、壁挂一体机操作步骤	07

  - 壁挂一体机操作步骤	07

  - 无线麦克风使用解析	09

三、设置软件使用步骤	10

  - 打开设置软件	10

  - 选择串口端口	10

  - 设置串口控制码	11

  - 设置功能选项	11

  - 写入系统配置	12

四、常见问题处理方法	13

五、售后服务	14

一、产品介绍

  - 产品图片

功能特点

模块结构

采用 OPS 计算机，与中控通过 80P 插槽连接，无任何连接线，稳定可靠

维护简捷

OPS 计算机具有独立壳体，可从机箱顶部直接插拔，维护时，无需拆卸机箱，简单便捷。

防撞设计

高拍仪仓门伸出部分两个直角，特嵌入硅胶圆弧转角，将直角变为圆角，并   改为硅胶材质，有效防止师生使用时被撞伤。

蓝牙扩声

采用标准蓝牙协议（非 2.4G 扩声），独有跳频技术，防串频，抗干扰；笔记本/手机/平板电脑可直接通过蓝牙与扩声系统连接，播放音频。

适用广泛

采用高品质商显专用开关电源，高强滤波功能，显示图像效果好，适用电压   范围广,尤其适合电压不稳的偏远地区使用

  - 面板功能解析

按键面板示意图

面板9个按键，采用触摸开关

- 系统开/关	：打开一体机或关闭一体机

- 投影机开/关：在系统开机时，可独立开启投影机或关闭投影机

- 电脑开/关	：当电脑异常时，可长按3秒关闭电脑，再长按3秒开启电脑

- 信号源	：可控制投影机的信号源切换

- 展台	：可打开视频展台软件

- 音量+	：加大一体机的声音输出

- 音量-	：可减小一体机的声音输出

- 静音	：可一键静音

- 功放开/关	：只按该键，可在系统不开启时，单独使用无线话筒

  - 展台仓接口解析

展台仓接口示意图

展台仓具有：

  - USB充电：长期带电，可给无线话筒进行充电

  - USB：2个，供用户外接USB设备

  - 顶部接口解析

产品顶部接口示意图

- —	总电源输入，220V

- —	可控电源输出，220V

- —	音频输出，可接功放设备

- —	音频输出，直接接喇叭

- —	串口控制

- —	可插拔OPS电脑接口

二、壁挂一体机操作步骤

  - 壁挂一体机操作步骤第一步：打开仓门

使用钥匙打开高拍仪仓门的锁，拉开仓门至水平方向。

第二步：开机

打开仓门，按下“系统开/关”键，投影机自动打开，内置OPS电脑自动启动，功放上电；当“系统开/关”键上的LED灯不再闪烁时，表明设备都已正常开启。

注：系统开启时，“系统开/关”键上的LED灯闪烁，此时按其他键均无作用；当“系统开/ 关”键上的指示灯常亮，同时，“投影机开/关”键和“电脑开/关”键指示灯也常亮时，表示系统开启完毕，可以按其它键

第三步：使用高拍仪

拉起展台支臂至水平位置，按下面板上“展台”键便可打开展台软件进行使用，也可在电脑桌面上找到展台软件图标双击打开。如果环境光线不足，可打开展台上的LED 辅助灯进补光

第四步：关机

按下“系统开/关”键，系统自动执行关闭指令：关闭投影机，并有延时断电功能，让投影机灯泡散热，延长投影机使用寿命，延时结束后断开投影机电源；同时关闭电

脑，系统会自动检测电脑开关机的状态，进行软关机。

  - 无线麦克风使用解析

    - 无线话筒部件说明

电源 --	长按电源按键3秒开/关无线麦克风音量+ --		按下此键，可调节音量增大

1

2

3

音量- --	按下此键，可调节音量减小

4

系统关 –	长按3秒系统关机键，可将一体机系统关闭

5

信号切换 -- 可对台式机和笔记本信号进行切换，开机后默认连接的是台式机信号，短按可切换成笔记本信号

6

备用 --	此键为扩展键

7

8

向上翻页 -- 短按“▲”向上选择键，幻灯片向上翻页向下翻页 -- 短按“▼”向下选择键，幻灯片向下翻页

9

激光教鞭 -- 短按激光教鞭键“SET”可使用红光外线激光笔，红色光束约1秒后从“LASER”孔发射。

10

外置麦克风连接口 -- 连接外置麦克风

11

12

激光灯--	红光外线激光灯充电USB--无线麦克风充电

    - 无线话筒使用步骤

第一步：长按话筒上的“电源”键3秒开机进行匹配，听到语音提示：蓝牙已   连接，表示匹配完成，可以使用话筒扩声。

第二步：如觉得音量不合适，可以按话筒上音量+、音量- 按键进行调节。

第三步：如需激光教鞭功能，可短按话筒中间“SET”键，便可发射红外激   光，再按一下可关闭激光。

第四步：如需对PPT进行翻页操作，可按话筒上“▲”、“▼”进行调节

第五步：再次长按话筒上的“电源”键3秒，便可关闭话筒，将话筒放入箱内

三、设置软件使用说明

  - 打开设软件，双击ControlSetting图标

按照上图方框依次选择设置，然后小弹窗提升确定，如果没有成功，再设置一次。

  - 设置投影机串口控制码

按上图1-4的顺序依次设置，1方框选择投影机品牌，2方框选择投影机型号，    3方框设置波特率，然后点击保存。也可以自己输入串口码，也可以从库中 选择品牌导入。4方框可以设置关机延时时间。

  - 功能选项，点击选项参数，输入密码2616，进去里面设置：

点击更多，会出现小弹窗，输入密码2616，到功能选项页面。

如上图所示，可以设置一些机器设备功能，音频为默认即可。

  - 将以上所有设置完成之后，退出到初始界面，点击写入系统配置，直到出现   小弹窗显示写入成功，然后点击确定即可。

四、常见问题处理方法

A 高拍仪出现异常无法使用

1、在使用高拍仪时软件如果一直处于加载画面，则需要卸载高拍仪软件重新安装。    高拍仪画面出现黑屏或无法检测摄像头设备时检查USB线是否松动，重新拔插一下高拍仪USB接口。

A 一体机开机正常，电脑开机进不了桌面并系统报错

1、一体机电脑如果进不了系统，则在开机界面一键GHOST进行系统恢复。

2、2019年后的机器电脑重启状态下＝＝方法1.按住Ctrl+F4(Ctrl键按住 F4键点按) 或长按住电脑主板接口上的GPIO键进行系统还原

A 一体机开机正常，电脑开机出现滴滴4声报警声

1、检查电脑的内存条安装是否正确，把内存条的金手指擦拭后重新安装。

A	电脑开机自动进入BOIS无法正常开机

1、 在BOIS里检查硬盘信息，是否有硬盘存在，没有硬盘信息可以判断硬盘存在掉盘现象

A 按开机键无反应、灯不亮、整个系统不上电

1、检查电源输入线是否接好，电源插座开关是否打开，确保电源线进线有电。

2、打开机器上盖板，检查面板排线是否松动接好。3、检查开关电源是否有电，电   源输入有电而开关电源无电则更换开关电源。 4、若更换了新的开关电源，还不能开机则更换中控主板。

五、售后服务

- 基本信息

  - 凡属正常情况下由于产品本身质量问题引起的故障，在保修期内，鹏  讯公司将负责给予有限保修。

  - 产品出现故障，请直接与拓驰产品服务热线 400-8090757 联系。

- 保修政策

  - 产品保修期为一年。如与鹏讯公司另有书面协议的 , 按协议执行。

  - 产品的保修起始日期为产品出厂日期。

  - 用户请妥善保存本保修卡及购机时经销商开具的国家税务局标准发  票。在维修时有可能会要求出示以上凭证作为保修依据。

  - 在维修前用户自行对数据、程序进行备份，鹏讯公司不承担因数  据、程序或存储介质的损坏或丢失造成的责任。

- 例外条款

以下情况不属于保修范畴

因错误安装、操作（如带电插拔数据线等）造成的损坏 因事故、滥用（包括超出工作负荷）、误用造成的损坏

因使用自编或非公开发行软件导致产品不能正常工作的损坏  因非鹏讯公司进行维修造成的损坏

机器外观有非正常损坏或自然灾害所造成的故障或损坏

售后服务平台小程序：可使用微信搜索 “贝迪文教”，或扫描上方二维码进入软件进行保修、咨询等服务。